第一章  剥离工程

说  明

第一条  本章定额适用于煤田火区利用挖掘机挖除煤层露头火源及高温点挖鱼鳞坑；对煤层顶底板岩石爆破；自卸汽车配合装载机运石方；推土机对火区地表的裂隙及塌陷坑进行剥离平整与回填。

第二条  本章定额包括下列项目和内容

（一）挖掘机挖土方（不装车）。工作内容包括：安设挖掘机，开辟工作面，挖土卸土，移动位置，挖鱼鳞坑。

（二）挖掘机挖土方（装车）。工作内容包括：安设挖掘机，开辟工作面，挖土装车，移动位置。

（三）挖掘机挖石方（不装车）。工作内容包括：安设挖掘机，开辟工作面，挖石卸石，移动位置，挖鱼鳞坑。

（四）挖掘机挖石方（装车）。工作内容包括：安设挖掘机，开辟工作面，挖石装车，移动位置。

（五）推土机推土。工作内容包括：推土、空回。

（六）推土机推石。工作内容包括：推石、空回。

（七）开炸陡坡石方。工作内容包括：钻眼、装药、安全警戒、爆破，挖掘机配合推土机推运。

（八）机械打眼开炸石方。工作内容包括：钻眼、装药、安全警戒、爆破，挖掘机配合推土机推运。

（九）平硐及药室掘进。工作内容包括：钻眼、爆破、支护、出渣、挖排水沟、通风、照明。

（十）硐室爆破装药工程。工作内容包括：场内运输、硐内装运、码放、防水。

（十一）起爆体加工。工作内容包括：检查电雷管、选优质炸药、制作木箱、装药接线、防潮处理。

（十二）电爆网路。工作内容包括：电线加工、架设、连接、保护，架线接头、埋杆。

（十三）导爆管网路。工作内容包括：接线、架线、保护线路，沿地面敷设、连接、保护、架线。

（十四）大爆破堵塞工程。工作内容包括：人工装袋、运输、码砌、保护线路。

（十五）起爆站。工作内容包括：挖山皮、上袋垒墙、搭圆木、上压二层土袋。

（十六）安全警戒。工作内容包括：撤出人员、设警戒岗、封锁路口。

（十七）岩石二次破碎。工作内容包括：钻眼、爆破、安全处理、警戒。

（十八）装载机装土。工作内容包括：铲爆破后土方，装车、调位、清理工作面。

（十九）装载机石方。工作内容包括：铲爆破后石方，装车、调位、清理工作面。

（二十）自卸汽车配合装载机运土（石）方。工作内容包括：等待装、运、卸，空回。

第三条  土壤岩石类别

本章定额按开挖的难易程度将土壤岩石分为六类。土壤分三类：松土、普通土、硬土。岩石分三类：软石、次坚石、坚石。

第四条  土石方体积计算

本章定额中挖掘机挖土石方、推土机推土石方、开炸石方、平硐及药室掘进、岩石二次破碎、装载机装土石方、自卸汽车配合装载机运土石方等均按天然密实体积计算。

第五条  平硐及药室掘进

本章定额平硐是指倾角≤5°的硐，是按上坡掘进以排水沟自流排水形式编制的，如下坡掘进则定额人工增加10%，需要用机械排水时，费用另行计算，计入直接费。

第六条  本章定额中的导爆管雷管，每个配2米导爆管，不得另行计算导爆管。

第七条  装载机装土方如需推土机配合集土时，其人工、推土机台班的数量按“推土机运土方”第一个20米定额乘以0.8的系数计算。