附件二：

煤田灭火工程综合定额（2008年基价）

总   说   明

第一条  《煤田灭火工程综合定额》（2008基价），供煤田火灾灭火工程编制初步设计概算、施工图预算之用，也是招标人编制标底、投标人进行报价，双方签订工程合同，办理工程结算等计价活动的依据。

第二条  本定额依据国家有关政策，参考典型已完煤田灭火工程相关资料进行编制。

第三条  本定额包括：火区的剥离工程、注浆工程、覆盖工程、辅助工程、监测工程，不足部分参考其他煤炭建设工程定额。

第四条  本定额是依据正常的施工条件、煤田灭火企业主要采用的方法、合理的施工方案和工艺、大多数施工企业的现有装备程度及合理的劳动组织为基础编制的。

第五条  土壤及岩石分类，按《土石分类表》（附录一）有关规定执行。

第六条  本定额指标基价由人工费、材料费、机械费三项费用组成

（一）人工费。人工单价包括：基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、劳动保护费等。定额人工工日以综合工日表示。预算价格参见《人工、材料预算价格表》（附录二）。

（二）材料费。按2008年度北京地区材料预算价格计算。材料分为主要材料、周转使用材料和辅助材料。对于价值不大、用量很少的零星材料，定额以“其它材料费”出现，并以该分项材料费之和的百分率表示。凡能计量的材料、成品和半成品材料均按品种、规格逐一列出数量，并计入相应损耗，内容包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗。预算价格参见《人工、材料预算价格表》（附录二）。

（三）机械费。根据施工机械型号和定额台班消耗量，按《灭火工程施工机械台班费用定额》（附录三）中的台班单价计算。如使用柴油发电方式时，执行柴油发电机组安装定额，并根据柴油发电机组运行台班量套用柴油发电机组运行定额，但应扣除施工机械台班费用定额中电的消耗量和费用。

第七条  本定额的机械类型、规格是根据施工企业常用机械类型综合确定的，如实际施工中施工机械类型不同，除另有说明外，均不得调整。

第八条  编制煤田灭火工程造价时，执行《煤田灭火工程造价编制办法》（附录四）有关规定。

第九条  编制煤田灭火工程单位工程概、预算造价取费时，执行《煤田灭火工程费用定额》（附录五）有关规定。

第十条  编制煤田灭火单项工程设计概算计算其他费用时，执行《煤田灭火工程其他费用规定》（附录六）有关规定，不足的项目可按照有关规定补充。

第十一条  编制概、预（结）算，如需调整风、水、电的价格时，执行《煤田灭火工程风、水、电预算价格计算办法》（附录七）有关规定。

第十二条  灭火工程施工期间，直接在煤田火区施工时，剥离工程、勘探灭火钻孔工程相应定额中的人工及机械分别以1.05和1.07系数调整。

第十三条  在剥离工程、注浆工程以及物探监测施工现场，出现因煤田火灾引起的有害气体溢出时，因工作效率降低、增加防护措施，相应定额中的人工以1.05系数调整。

第十四条  在风沙地区施工，为保证施工质量和安全生产，现场采取防护措施、工作效率降低，定额人工和机械按下表系数调整：

| 名 称 | 常年风力在5级以上的时间（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＞60 | ＞90 | ＞120 |
| 定额调整系数 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |

第十五条  在寒冷地区施工,为保障工程质量现场采取各项措施费用、工效降低，定额人工和机械按下表系数调整：

| 名 称 | 常年室外气温低于-10°的时间（月） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜4 | ＜5 | ＜6 | ＞6 |
| 定额调整系数 | 1.015 | 1.025 | 1.04 | 1.06 |

第十六条  本定额适用于海拔高程2000米以下，超过2000米，定额人工和机械以1.06系数调整； 超过3500米, 定额人工和机械以1.12系数调整。

第十七条  本定额注明“＜××”者，均包括“××”本身；“＞××”者，不包括“××”本身。